Інструкція з експлуатації

1.Встановлення:

- Перед встановленням необхідно очистити трубку, стискаючи повітря.

- Пристрій має бути вертикальним, а стаканчики для води та олії повинні бути опущені вниз. Ручки регулятора в AF.AR.AL можуть бути опущені або опущені вгору.

- Зверніть увагу на напрямок потоку стисненого повітря. Напрямок стрілки на моделі серії AC2000-AC5000 вказує на напрямок потоку стисненого повітря. Літера "IN" у моделі серії AC2010-AC5010 надходить у повітря, а інша частина виходить. (Кінець AF або AW надходить у повітря, а кінець AL виходить.)

2. Навколишнє середовище

- Уникайте вертикального освітлення

- Матеріал резервуара для води, олії та вікна для олії – полікарбонат. Тому слід уникати їх контакту з наступними речовинами: розріджувач, чотирихлористий вуглець, хлороформ, етилацетат, азотна кислота, сірчана кислота, анілін, гас та інші органічні розчинники.

Експлуатація:

1.Зливний пристрій:

- Зливний пристрій на AC2000 та AC2010 не є автоматичним і його слід періодично зливати. Воду слід зливати по одному на кожну команду. Ви можете підняти шток зливного пристрою на AF або AW під час зливу. Це закінчено. Ви можете послабити шток, і він повернеться на старе місце з утворенням пружини, а вихідний отвір зливного пристрою буде закрито

- Зливні отвори AC3000-AC5000 та AC3010-AC5010 автоматичні. Вони можуть зливати воду автоматично, коли повітря припиняється. Зливайте воду періодично, якщо вироби працюють безперервно та тривалий час, і зливайте воду щонайменше раз за команду. Ви можете підняти гайку з малюнком на кінці AF або AW. Це зроблено. Ви можете послабити гайку, і вона повернеться на старе місце завдяки створенню тиску повітря. Вихідний отвір зливного отвору буде закрито.

2. Регулювання тиску:

- Ви повинні перевірити тиск подачі перед регулюванням тиску. Тиск подачі має бути вищим за тиск регулювання.

- Ви можете витягнути ручку, щоб відрегулювати компресію. Коли ви повертаєте ручку за годинниковою стрілкою, тиск зросте. Якщо ви повертаєте ручку проти годинникової стрілки, тиск знизиться.

- Коли регулятор закрито, ви можете підняти ручку на старе місце та Ручка буде заблокована, щоб уникнути зміни регульованого тиску.

3. Використовується для рекомендованої оливи в AL: турбінна олива класу 1 ISO VG32. Шпиндельна олива заборонена. Олива повинна триматися між верхнім та нижнім кінцями, і, будь ласка, зверніть увагу на своєчасне поповнення оливи.

- AC2000 та AC2010 не можна доливати оливу за умови, що не перекривається повітря. Якщо ви хочете додати оливу, спочатку слід звільнити внутрішній тиск. Потім ви можете відкрити гайку на AL та додати оливу в горловину масляної чашки. Якщо тиск вільний, він кінець, будь ласка, знову закрийте гайку.

- AC3000-AC5000 та AC3010-AC5010 можна доливати оливу за умови,що не перекривається повітря. Якщо ви хочете додати оливу, вам слід відкрити гайку на AL та додати оливу в горловину масляної чашки. Він кінець, будь ласка, знову закрийте гайку

4. Відрегулюйте об'єм оливи:

- Коли ви регулюєте об'єм оливи, ви можете повертати полюс у напрямку "+", це означає, що об'єм оливи буде більшим. Якщо ви повертаєте полюс у напрямку "-", об'єм оливи буде меншим до нуля. Але AL2000 не має "+" та "-". Якщо ви повертаєте за годинниковою стрілкою, об'єм оливи буде більшим. Якщо ви повертаєте проти годинникової стрілки, об'єм оливи буде меншим до нуля.

5. Коли ви демонтуєте чашу для води, чашу для оливи та корпус, спочатку слід скинути тиск.

- AC2000 та AC2010 не мають металевого корпусу, з'єднання чаші для води. Чаша для оливи та модальний клапан виготовлені за допомогою гвинта. Якщо ви хочете демонтувати чашу для води, ви можете ще раз повернути чашу проти годинникової стрілки

- AC3000-AC5000 та AC3010-AC5010 мають металевий корпус. Спочатку потрібно підняти корпус, потім міцно взяти його та натиснути болт великим пальцем ноги. Одночасно потрібно повернути корпус на 45° вліво або вправо. Це означає, що позначки "||" на моделі та "||" на корпусі будуть правильними. Цього разу можна потягнути корпус вниз, таким чином чашка та корпус будуть розібрані.

Основні технічні характеристики.

- Тиск на гектар: 1,0 МПа

- Температура навколишнього середовища та роботи: 5~60 ℃. Точність фільтра: (5 мкм), 25 мкм, (50 мкм)

- Діапазон регулювання: 0,05~0,85 МПа